Региональные ПДК в Российской Федерации и Европейском Союзе

| Наименование показателя, химические вещества | Предельно допустимые концентрации ПДК сточных вод промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕС | Москва | Санкт-Петербург | Ярославль | Тула | Рыбохозяйственные водоемы |  |
| pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |  |
| Железо (Fe), мг/л | 2-20 | 3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,1 |  |
| Медь (Cu, суммарно), мг/л | 0,1-4 | 0,5 | 0,02 | 0,004 | 0,008 | 0,001 |  |
| Цинк (Zn2+), мг/л | 0,5-7 | 2 | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/л | 0,01-0,6 | 0,01 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |  |
| Никель (Ni2+), мг/л | 0,5-3 | 0,5 | 0,1 |  | 0,04 | 0,01 |  |
| Хром (Cr6+), мг/л | 0,1-0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,07 |  | 0,02 |  |
| Хром (Cr3+), мг/л | 0,5-5 | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,07 |  |
| Алюминий (Al3+), мг/л | 1-10 | 1 |  |  | 0,04 | 0,04 |  |
| Свинец (Pb, суммарно), мг/л | 0,2-1 | 0,1 |  | 0,06 | 0,06 | 0,006 |  |
| Олово (Sn, суммарно), мг/л | 2-10 | 4 |  |  |  |  |  |
| Марганец (Mn), мг/л |  | 2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Кальций (Ca2+), мг/л | - |  |  | 150 |  | 180 |  |
| Сухой остаток, мг/л | - | 2000 | 500 |  |  |  |  |
| Сульфаты (SO42-), мг/л | - | 500 | 250 | 100 |  |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л | - | 350 | 170 | 300 |  |  |  |
| Нитраты (NO3-), мг/л | - |  | 23,5 | 40 |  |  |  |
| Фосфаты (PO43-), мг/л | - | 4 | 1,5 | 1,6 |  |  |  |
| Эфироизвлекаемые вещества, мг/л | - | 20 | 23,1 | 3 |  |  |  |
| Аммиак и аммонийные соли, мг/л | - | 20 | 23,1 | 3 |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л | 0,1-5 | 4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,05 |  |
| ПАВ (неионогенные), мг/л |  | отсут |  |  |  |  |  |
| ПАВ (анионные) |  | 2,5 | 2,5 | 0,9 |  |  |  |
| Жиры, мг/л |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Фенолы, мг/л |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  |
| ХПК, мг/л | 150-400 | 800 | 270 | 176 |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л | 50-60 | 500 | 150 | 103 |  |  |  |